ICS 65.060.99

B92

备案号：XXX

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

散草捡拾运输车

Bulk grass pickup conveyer

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

（本稿完成日期：2012年5月1日）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产品型号表示方法	2

5　技术要求	2

6　试验方法	3

7　检验规则	9

8　标志、包装、运输与贮存	10

附录A（资料性附录）　试验所需仪器、仪表及工具	12

前  言

本标准依据GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编制。

- 本标准由中国机械工业联合会提出。

- 本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

- 本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、国家草原畜牧业装备工程技术研究中心。

- 本标准主要起草人：张乾、敖恩查、邢冀辉、阿斯嘎。

- 本标准为首次发布。

散草捡拾运输车

- 范围

本标准规定了散草捡拾运输车（以下简称散草车）产品的术语和定义、产品型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于与拖拉机配套的散草车。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

JB/T 5160  牧草捡拾器  技术条件

GB 699  优质碳素结构刚  技术条件

GB/T 17126.1  农业拖拉机和机械动力输出万向节传动轴和动力输出连接装置  第1部分：通用制造和安全要求

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.7  农林拖拉机和机械 安全技术要求  第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB/T 5667  农业机械生产  试验方法

JB/T 9700  牧草收获机械  试验通用方法

NY/T 991  牧草收获机械作业质量

GB/T 24607  滚动轴承寿命与可靠性试验及评定

GB/T 24609  滚动轴承额定热转速计算方法和系数

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  产品标牌

- 术语和定义

- 散草捡拾运输车  forage wagon

收获和运输田间各种散状牧草的机具。

- 捡拾器  pickup

捡拾和运送牧草至喂入室的装置。

- 切碎喂入装置  cutting and feeding equipment

位于捡拾器后方，用于将牧草切碎送入至储草箱的装置。

- 输卸装置  conveying and discharging equipment

位于储草箱底部，用于输送牧草和卸草的装置。

- 产品型号表示方法

| 9 |  |  |  | C |  |  | J | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进代号：字母或数字 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大载重量（t） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 捡拾 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 畜牧机械代号 |  |  |

型号示例：9CJ-3.0表示最大载重量为3吨的散草捡拾运输车。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 散草车应按经规定程序批准的图样和技术文件制造，并符合本标准的规定。

    - 铸造件不应有裂纹、缩孔、冷隔、夹砂及其它影响使用性能和外观质量的缺陷。

    - 焊接件应牢固可靠、焊缝平整均匀，不应有虚焊、烧穿、裂纹、夹渣、氧化皮和溅粒等影响使用性能和外观质量的缺陷。

    - 在不影响产品质量、使用寿命和零件互换性的情况下，允许采用机械性能不低于原设计指标的其他材料代用。

    - 捡拾器、喂入装置、传动机构应设有过载保护装置，主传动中应有安全离合器。

    - 散草车应在合理位置设置吊装点，便于运输装卸。

  - 主要性能指标

散草车的作业性能指标应符合表1的规定。

- 性能指标

| 项 目 | 性 能 指 标 |
| --- | --- |
| 运载重量 / （kg） | ≥设计值 |
| 牧草总损失率 / （%） | ≤2 |
| 吨草能耗 / （kW·h/t） | ≤10 |
| 平均首次故障前工作时间 / （t） | ≥95 |

  - 主要零部件技术要求

    - 捡拾器

捡拾器应符合JB/T 5160的规定。

    - 切刀

应采用GB 699规定的65Mn钢制造，允许采用机械性能不低于65Mn钢的其他材料制造。刃口硬度为HRC62～65。

  - 总装技术要求

    - 所有外购件、标准件和外协件应符合有关标准规定和技术要求，应有出厂检验合格证， 并经抽检合格方可装配。

    - 各紧固件应安装牢固，不应有漏装和错装现象。

    - 捡拾器升降应能灵活调整，仿形轮放在平地上后，每一排弹齿处于最低工作位置时，所有弹齿齿端与地面的距离不应大于20mm。

    - 传动系统及运动件应运行灵活，无碰卡及异常响声。

    - 切碎装置切刀弹出、复位应顺畅。

    - 主轴离合器应结合时平稳可靠，过载时分离彻底。

    - 液压传动系统及油缸应运行灵活，无漏油现象。

    - 行走轮制动系统应制动灵活安全可靠。

    - 涂漆表面应均匀、光滑、色调一致，不应有皱纹、脱皮、气泡、漏涂及其它影响外观质量的缺陷。

  - 安全要求

    - 散草车应在明显位置上设置安全标志，其安全标志应符合GB 10396的有关规定。

    - 外露的传动、旋转部件应设有防护罩或采取其他的安全防护措施。防护罩应便于散草车的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应区别于散草车的整机涂色。

- 试验方法

  - 试验要求与试验条件的测定

    - 试验要求

      - 试验用草条要铺设整齐、均匀、连续。

      - 测定时散草车应满负荷工作，在测定时间内不应停机或改变工作状态。

      - 试验所需仪器、仪表及工具见附录A，试验用仪器、仪表应在有效检定期内。

      - 凡有定量要求的测定项目，其测量值或计算值的精确度应符合下列规定：

- 样机主要技术参数的测定值，精确到个位；

- 试验条件的测定项目，精确到十分位；

- 在性能和生产试验的测定项目中，功率、吨草能耗两个测定项目，应精确到百分位，其余各项应精确到十分位。

      - 在试验中，凡要测定装载牧草重量的项目，应将测得的实际重量一律折合成含水率为20%的重量。

      - 试验地应符合散草车的适用范围，其牧草品种、地块大小、地形地貌、土壤结构等应具有代表性。

      - 配套动力应与设计要求一致，技术状态应良好。

    - 试验条件的测定

      - 测定项目

        - 主要牧草品种

观察并记录主要牧草品种。

        - 草条宽度

按草条纵向的垂直方向将草条分离，裸露其横断面，并测定其草条横断面最外侧两端点之间的距离。

        - 每米草条重量

沿草条纵向，测定单位长度的草条重量，以“kg/m”表示。

        - 牧草含水率

从试验草条中按自然堆放分布情况随机取样3份，每份约50g，立即称其质量，在105℃烘干到质量不变时为止，再称其质量。测量计算后取平均值。按式(1)计算牧草含水率：

Hc=msc−mgcmsc×100% 	(1)

式中：

Hc——牧草含水率，％；

msc——烘干前样品质量，单位为克（g）；

mgc——烘干后样品质量，单位为克（g）。

  - 性能试验

    - 试验目的

考核散草车性能指标是否达到设计要求。

    - 测定项目及方法

      - 空载测试

样机平稳空载运转10 min后，同步测定传动轴的扭矩和转速，分别测3次测量计算后取平均值。按式(2)计算空载功率：

Pk=Mknk9550	(2)

式中：

Pk——空载功率，单位为千瓦（kW）；

Mk——空载主传动轴扭矩，单位为牛顿米（N·m）；

nk——空载主传动轴转速，单位为转每分钟（r/min）。

      - 负载测试

负载测试项目包括散草车工作速度、牵引功率、传动功率及总功率。在测试地上铺设草条，要测定散草车从空车捡拾牧草至满车时的作业速度、牵引力、传动轴扭矩和转速以及满载时的运输速度和牵引力。按式(3)- (6)计算下列项目：

        - 工作速度

v=L1T	(3)

式中：

v——工作速度，单位为米每秒（m/s）；

L1——测定长度，单位为米（m）；

T——测定时间，单位为秒（S）。

        - 牵引功率

Pq=Fqv1000	(4)

式中：

Pq——牵引功率，单位为千瓦（kW）；

Fq——牵引力，单位为牛顿（N）。

        - 传动功率

Pc=Mcnc9550	(5)

式中：

Pc——传动功率，单位为千瓦（kW）；

Mc——负载时主传动轴扭矩，单位为牛顿米（N·m）；

nc——负载时主传动轴转速，单位为转每分钟（r/min）。

        - 总功率

Pz=Pq+Pc	(6)

式中：

Pz——总功率，单位为千瓦（kW）。

      - 喂入量

在测试地铺设草条, 要测定散草车从空车捡拾牧草至满车时的时间，并对满载后的牧草称重。按式(7)-（8）计算喂入量。

mkd=mk1+(Hc−0.2)	(7)

Q=mkdKc	(8)

式中：

mk——被测草实际重量，单位为千克（kg）；

mkd——被测草当量重量，单位为千克（kg）；

Q——喂入量，单位为千克每秒（kg/s）；

Kc——喂入叉填草次数，单位为次。

      - 捡拾损失率和卸运损失率

        - 捡拾损失率

- 在测定地段上铺设草条，待机组通过后，将测定地段上的捡拾器漏拾牧草称重，每次测定长度应不少于5m。按式(9)计算捡拾损失率：

Sj=mj103L2Gt×100%	(9)

式中：

Sj——捡拾损失率，％；

mj——捡拾器漏拾牧草重量，单位为克（g）；

L2——测定长度，单位为（m）；

Gt——每米草条重量，单位为千克每米（kg/m）。

        - 卸运损失率

在测试地铺设草条，待散草车满载后测量捡拾草条长度，计算被捡拾草条的重量。卸料后称重计算卸运时损失的牧草重量。按式（10）计算卸运损失率：

Sx=mx103L2Gt×100%	(10)

式中：

Sx——卸运损失率，％；

mx——卸运时损失的牧草重量，单位为克（g）。

        - 总损失率

按式（11）计算总损失率：

Sz=Sj+Sx	(11)

式中：

Sz——总损失率，％。

      - 纯工作小时生产率和吨草能耗

        - 纯工作小时生产率

记录散草车满载捡拾运输10车的工作时间，并记录每车草料的重量求平均值。按式（12）计算纯工作小时生产率:

Ec=WpId103Tc	(12)

式中：

Ec——纯工作小时生产率，单位为吨每小时（t/h）；

Wp——车草平均重量,单位为千克每车（kg/车）；

Id——纯工作时间内运草车次，单位为车；

Tc——纯工作时间，单位为小时（h）。

        - 吨草能耗

按式（13）计算吨草能耗：

Gn=PzEc	(13)

式中：

Gn——散草车每吨草的能耗，单位为千瓦小时每吨（kW·h/t）。

      - 轴承温升

停机后用点温计立即测定主传动箱内各轴承外壳表面的温度，每个轴承测3点。

  - 生产试验

    - 试验目的

考核和评定散草车的使用经济性、可靠性、安全性、地区适应性及调整保养方便性。

    - 试验要求

单机累积作业量不得小于400t牧草。

    - 试验内容

      - 测定试验条件按本标准6.1.1条的规定。

      - 记录和统计每班各类时间。

      - 记录和统计每班运草量和油料消耗量。

      - 记录样机各部位故障并进行技术分析，必要时拍摄照片。

      - 试验前后应测量主要易损件的尺寸、重量，计算磨损量。

    - 平均首次故障前工作时间

按式（14）计算平均首次故障前工作时间：

MTTFF=1raΣTi+ΣTj	(14)

式中：

MTTFF——首次故障前平均工作时间，单位为吨（t）；

ra——被试样机中发生首次故障的产品个数，单位为个；

Ti——第i个样机发生首次故障的累计工作时间，单位为吨（t）；

Tj——可靠性试验结束时未发生首次故障的第j个样机的累计工作时间，单位为吨（t）。

    - 复测

生产试验期间，应在试验开始、中间及末期阶段按本标准6.1条的规定做性能复测。

复测的内容包括：

- 纯工作小时生产量；

- 吨草能耗；

- 生产率。

    - 生产记录

生产试验期间，应认真填写生产实验记录。

  - 试验报告

性能试验和生产试验结束后，将所得的资料进行整理、分析，提出试验报告。试验报告的内容包括：

- 试验目的；

- 试验条件；

- 试验结果；

- 试验结论；

- 对散草车结构、性能、维修保养、安全性、可靠性等进行总评价，并提出改进意见或建议。

- 检验规则

  - 一般要求

每台散草车应经制造厂质量检验部门检验合格，并签发合格证后，方可出厂。

  - 出厂检验

- 每台产品应在总装配完毕后由制造厂空运转30min并进行调试。空运转试验应满足下列要求：

- 轴承温升不应高于25℃，各密封部位不应漏油；

- 齿轮和链轮传动平稳可靠，不应有脱链现象；

- 各润滑部分注油处，均应注入适量润滑脂和润滑油；

- 其它要求应符合5.1.2、5.1.3、5.1.5、5.1.6、5.4。

  - 型式检验

    - 检验原则

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产定型鉴定时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 成批生产时，每3年至少检验一次；

- 产品连续停产3年，恢复生产时；

- 国家质量监督机构要求进行型式检验时。

    - 检验项目和抽样方案

抽样方案按GB/T 2828.1规定的为正常检验一次抽样方案。整机抽样应是企业最近一年内生产，并经过自检合格的产品。检验项目分类见表2，抽样方案见表3。

    - 判定规则

- 当被检类的不合格数小于或等于Ac时，该类被判为合格；

- 当被检类的不合格数大于或等于Re时，该类被判为不合格；

- 当被检产品在A、B、C类别均被判为合格时，则整批产品被判为合格，否则被判为不合格。

- 检验项目分类

| 类别 | 序号 | 检验项目名称 | 对应本标准条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全标志、安全防护措施 | 5.5 |
|  | 2 | 运载重量 | 表1 |
|  | 3 | 牧草总损失率 | 表1 |
|  | 4 | 吨草能耗 | 表1 |
|  | 5 | 平均首次故障前工作时间 | 表1 |
| B | 1 | 离合器 | 5.1.5、5.4.6 |
|  | 2 | - 捡拾器 | 5.3.1、5.4.3 |
|  | 3 | 切刀 | 5.3.2、5.4.5 |
|  | 4 | 采购件 | 5.4.1 |
|  | 5 | 传动系统及运动件 | 5.4.4 |
| C | 1 | 紧固件 | 5.4.2 |
|  | 2 | 液压系统 | 5.4.7 |
|  | 3 | 行走轮 | 5.4.8 |
|  | 4 | 铸造件 | 5.1.2 |
|  | 5 | 焊合件 | 5.1.3 |
|  | 6 | 材料 | 5.1.4 |
|  | 7 | - 吊装点 | 5.1.6 |
|  | 8 | 涂漆 | 5.4.9 |
|  | 9 | 空载试验 | 7.2 |
|  | 10 | 标志 | 8.1 |

- 抽样方案

| 抽样方案 | 检验项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目数 | 5 | 5 | 10 |
|  | 检查水平 | （一般检验水平）Ⅰ |  |  |
|  | 样本量n | 不限 |  |  |
|  | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| 判定规则 | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

散草车应设置以下标志：

- 重要部位安装、调整说明；

- 安全警示标志；

- 产品标牌。

    - 安全警示标志

在传动轴等传动部件及运动部件的适当部位设置安全警示标志。

    - 标牌

应在散草车明显位置固定产品标牌，标牌上应注明：

a) 制造厂名称及地址；

b) 产品名称；

c) 产品型号；

e) 配套动力；

f) 制造日期或出厂编号；

g) 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 散草车出厂时的包装应确保产品便于运输，并在正常运输条件下不致因包装不善而损坏。

    - 散草车及其部件的包装应符合下列规定：

- 散草车重要部件应装入包装箱内；

- 机器不得倒置；

- 包装应有防潮、防雨设施；

- 包装应牢固可靠，并符合运输管理部门的要求；

- 包装箱外应标有产品名称、总质量、外形尺寸、制造厂名称、发货日期、收货单位、联系电话等内容。

    - 散草车包装箱内应附有下列文件：

- 装箱清单；

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 用户调查表；

- 售后服务卡。

  - 运输与贮存

    - 运输

产品在流转运输过程中应进行必要的防护确保产品和零部件不受损坏。

    - 贮存

产品应存放在防潮、防雨、干燥、通风的设施内。

- （资料性附录）
试验所需仪器、仪表及工具

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 精 度 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 农业机械田间动力学参数测定仪 |  |  | 1套 |
| 02 | 土壤坚实度测定仪 |  |  | 1台 |
| 03 | 恒温箱(或水分测定仪) |  |  | 1台 |
| 04 | 点温计 | 1～100℃ |  | 1个 |
| 05 | 秒表 |  |  | 1块 |
| 06 | 天平 | O～200g | 0.1g | 1架 |
| 07 | 地中衡 | O～100000kg | 1‰ | 1台 |
| 08 | 弹簧秤 | O～5kg | 0.1kg | 1个 |
| 09 | 盘秤 | O～25kg | 0.1kg | 1个 |
| 10 | 游标卡尺 | 0～125mm | 0.02mm | 1把 |
| 11 | 内径千分尺 | 0～25mm | 0.01mm | 1把 |
| 12 | 外径千分尺 | 0～50mm | 0.01mm | 1把 |
| 13 | 钢卷尺 | 0～5m |  | 1个 |
| 14 | 皮尺 | 0～100m |  | 1个 |
| 15 | 铝盒 |  |  | 20个 |
| 16 | 塑料布(或帆布) | 12×4m |  | 1张 |
| 17 | 样品塑料袋 |  |  | 20个 |
| 18 | 剪刀 |  |  | 1把 |
| 19 | 标杆 |  |  | 10根 |
| 20 | 计算器 |  |  | 1个 |
| 21 | 照相机 |  |  | 1台 |
| 22 | 记录标签、表格 |  |  | 若干 |
| 23 | 记录夹 |  |  | 若干 |
| 24 | 对讲机（或口哨、指挥旗） |  |  | 4台 |

_________________________________