| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | T54 |

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9868—XXXX

代替 JB/T 9868.1-2010～JB/T 9868.3-2010

散装饲料运输车

Bulk feed delivery trucks

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型式与基本参数	2

5 产品型号表示方法	4

6 技术要求	4

7 试验方法	7

8 检验规则	11

9 标志、运输与贮存	12

图1 垂直面仰角示意图	3

图2 垂直面仰角示意图	3

图3 水平面回转角示意图	4

表1 装载质量	2

表2 基本参数	2

表3 性能指标	5

表4 检验项目分类表	11

表5 判定规则	12

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JB/T 9868.1-2010《散装饲料运输车第1部分：型式与参数》、JB/T 9868.2-2010《散装饲料运输车第2部分：技术条件》、JB/T 9868.3-2010《散装饲料运输车第3部分：试验方法》。本文件是JB/T 9868.1-2010、JB/T 9868.2-2010、JB/T 9868.3-2010的整合修订。本文件与JB/T 9868.1-2010、JB/T 9868.2-2010、JB/T 9868.3-2010相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下:

- 更改了散装饲料运输半挂车装载质量（见表1，JB/T 9868.1-2010的表2）；

- 更改了基本参数（见表2，JB/T 9868.1-2010的表4）；

- 更改了饲料车的残存率指标（见表3，JB/T 9868.2-2010的表1）；

- 增加了产品型号表示方法（见5）；

- 增加了电器系统技术要求（见6.3.7）；

- 增加了装配技术要求（见6.4）；

- 增加了安全技术要求（见6.5）；

- 增加了噪声技术要求（见6.6）；

- 更改了试验方法（见7.5.2.2，JB/T 9868.3-2010的6.2.2）；

- 增加了一般技术要求检查（见7.6）；

- 增加了主要零、部件技术要求检查（见7.7）；

- 增加了装配技术要求检查（见7.8）；

- 增加了安全要求检查（见7.9）；

- 增加了噪声要求检查（见7.10）；

- 更改了检验项目分类表（表4，JB/T 9868.2-2010的表3）；

- 更改了判定规则表（表5，JB/T 9868.2-2010的表4）

- 增加了标牌要求（见9.1.2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——ZB T 54003-1988、JB/T 9868.1-1999；

——ZB B 92016-1990、JB/T 9868.2-1999；

——JB/T 9868.3-1999；

——JB/T 9868.1-2010；

——JB/T 9868.2-2010；

——JB/T 9868.3-2010。

散装饲料运输车

  - 范围

本文件界定了散装饲料运输车的术语和定义，规定了型式与基本参数、技术要求、检验规则、标志、运输与贮存，描述了相应的试验方法。

本文件适用于定型载货汽车底盘改装的饲料运输车的制造。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 321—2005  优先数和优先数系

GB 1589  汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、 轴荷及质量限值

GB/T 3766-2015  液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 5226.1-2019  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GB/T 12534  汽车道路试验方法通则

GB/T 12673  汽车主要尺寸测量方法

GB/T 12674  汽车质量(重量)参数测定方法

GB/T 13306  标牌

GB/T 14365  声学 机动车辆定置噪声声压级测量方法

JB/T 5673—2015  农林拖拉机及 机具 涂漆通用技术条件

JB/T 8581  畜牧机械 产品型号编制规则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 散装饲料运输车 bulk feed delivery trucks

设有密封罐和输送装置、通过输送装置将饲料自卸到一定高度和距离（或能自动装料和自行计量）

用于运输散装饲料的专用车。

    - 卸料时间 unloading time

饲料车在卸料过程中，从卸料口流出饲料起，到流完为止的时间。

    - 卸料能力 unloading capacity

饲料车在卸料最大高度时，卸料机构卸出的物料质量与卸料时间之比。

    - 残留量 residues

卸料完毕后，残存在料罐及卸料机构内的饲料质量。

    - 残存率 residual rate

残留量与最大装载质量的百分比。

  - 型式与基本参数

    - 型式

散装饲料运输车的型式有：

- 散装饲料运输车；

- 散装饲料运输半挂车；

- 散装饲料运输全挂车。

    - 装载质量

散装饲料运输车、散装饲料运输半挂车和散装饲料运输全挂车的装载质量应符合表1的规定。散装饲料运输车装载质量系列可按GB/T 321—2005所规定的R10系列延伸。

- 装载质量

| 车型 | 装载质量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散装饲料运输车 | 2 | 4 | 5 | 8 | / | / | / | / | / | / |
| 散装饲料运输半挂车 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 散装饲料运输全挂车 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | / | / |

    - 基本参数

基本参数（见图1、图2、图3）数值应符合表2的规定。

- 基本参数

| 基本参数 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载质量/t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 料罐容积/（m3） | 2.2～4.4 |  | 6.6～8.8 |  | 10～13.2 |  | 15.3～17.2 |  | 18～26.4 |  |  | 30～44 |  |
| 卸料口的最小垂直高度/m | ＞3.5 |  | ＜6.2 |  | ＞7.2 |  | ＞7.6 |  | ＞8.0 |  |  | ＞8.5 |  |
| 卸料口的最小水平距离/m | ＞2.0 |  | ＞4.5 |  | ＞4.8 |  | ＞5.2 |  | ＞5.6 |  |  | ＞6.5 |  |
| 卸料活动臂的垂直面的仰角/o | -25～60 |  | -20～60 |  |  |  | -15～60 |  |  |  |  |  |  |
| 卸料活动臂的水平面回转角/o | ±180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

标引序号说明：

H——卸料口的最小垂直高度；

L——卸料口的最小水平距离；

α——卸料活动臂的垂直面的仰角。

- 垂直面仰角示意图

标引序号说明：

H——卸料口的最小垂直高度；

L——卸料口的最小水平距离；

α——卸料活动臂的垂直面的仰角。

- 垂直面仰角示意图

标引序号说明：

β——卸料活动臂的水平面回转角。

- 水平面回转角示意图

  - 产品型号表示方法

散装饲料运输车型号表示方法应符合JB/T 8581的规定，由分类代号、特征代号、主参数和改进代号组成，表示方法如下：

示例：9LCS-31000表示额定载重量为31t的散装饲料运输车。

  - 技术要求

    - 一般技术要求

      - 饲料车应符合本文件规定，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

      - 所有零件须检验合格后方可进行装配。

      - 外购件、协作件、标准件应有生产厂合格证，并符合有关技术标准的规定。

      - 配套底盘应采用出厂合格的汽车底盘。

    - 性能要求

散装饲料运输车主要性能指标应符合表3的规定。

- 性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大装载质量/t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | 残存率/% | ≤0.6 |  | ≤0.4 |  | ≤0.34 |  | ≤0.25 |  | ≤0.22 |  |  | ≤0.15 |  |
| 3 | 卸料能力/（kg/min） | ≥250 |  | ≥340 |  | ≥400 |  | ≥500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 平均首次故障前 工作时间MTTFF/t | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 使用有效度/% | ≥98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 主要零、部件技术要求

      - 整车

        - 饲料车外廓尺寸应符合GB 1589的规定。

        - 饲料车最大总质量和轴载质量应满足原车型改装的规定。

        - 饲料车各部位不应有饲料泄漏；应具有良好的防雨密封性能。

        - 料罐纵向中心线对汽车底盘中心线偏移量不应大于5 mm。

        - 各连接部位的连接结构和连接形式应合理，固定装置应可靠；在承受振动和冲击的情况下，应具有足够的刚度和强度。

        - 所有连接件、紧固件应连接可靠，不应松动。

        - 涂漆漆层质量应达到JB/T 5673-2015中TQ-1-1-DM的要求。

        - 外露连接件、紧固件、操纵机构应防腐、防锈处理。

        - 各部位润滑油（脂）嘴齐全，各类运行副和摩擦表面应涂加规定的润滑油（脂）。

      - 料罐

        - 料罐内外表面不应有裂纹、划痕和明显的凹凸不平。

        - 料罐加料口和清料口的口盖应闭合严密，开启灵活、可靠。

        - 料罐内表面不应涂漆，经过严格清理干净后，做防锈、防腐处理。

        - 料罐干质量(不含附件)与最大装载质量的比值不应大于1:4。

        - 料罐采用铆接工艺时，铆接应平整，铆接后的铆钉应紧密贴合在零件表面上，局部间隙不应大于0.1 mm；铆钉应充满铆钉孔，不应有偏斜、裂纹和残缺等现象。

      - 取力传动系统

        - 取力传动系统应运转正常，工作平稳，不应有异常响声和卡滞现象。

        - 取力器的传动速比应保证当卸料机构正常作业时，发动机处于经济转速范围内。

        - 取力传动系统在汽车大修期内不应损坏。

      - 液压系统

        - 液压系统应设置最大粒度不大于30μm的过滤装置。

        - 液压组件与管路应连接可靠，安装整齐，卡定牢靠，系统无渗漏。

        - 高油管的压力在系统额定压力的1.5倍时，保持3 min不允许有渗油、局部膨胀及接头脱开现象。

        - 液压管路外部应进行防腐、防锈处理。

      - 卸料机构

        - 卸料机构基本参数应符合表2的规定。

        - 卸料活动臂在饲料车行驶时应可靠固定，不应有松脱现象；卸料作业时动作应平稳、灵活、准确。

        - 手动操纵机构应有锁定装置，操纵力不应大于100 N。

        - 卸料机构运转正常，不应有窜动、冲撞和卡滞现象；不应有异常响声。

        - 卸料机构在汽车大修期内不应损坏。

      - 工作梯

工作梯应牢固、可靠。

      - 电气系统

        - 饲料车的各线路应布局美观、排列整齐。

        - 饲料车的各线路应做好绝缘处理，不应出现漏电、短路现象。

        - 饲料车的各电机应防水，各接头处应做好绝缘保护。

    - 装配技术要求

      - 在运转中，水平绞龙、垂直绞龙和活动绞龙之间应协调、准确。

      - 每台饲料车总装后，按产品额定转速空运转30min，应符合下列要求：

- 各运动零部件应运转灵活，无碰、卡现象，各调节机构应灵活、可靠；

- 齿轮和链轮传动应平稳可靠，连接件、紧固件不应有松动现象；

- 传动箱、齿轮箱、链轮等转动位置轴承温升不应大于25℃；密封部位不应有渗漏；

- 润滑系统的各供油点应无漏油、渗油现象，自动反馈控制系统应稳定可靠；

- 水平绞龙、垂直绞龙和活动绞龙之间应运行的平稳，启动和停止顺序及联锁应正确，遥控距离符合要求，液压系统不应泄漏。

- 发动机温度正常后，取力器及传动系统应正常、平稳，无异常响声和卡滞现象，取力器操纵机构应灵活、准确，操纵力不应大于100 N。

- 卸料机构运转应正常，无窜动、卡滞现象和异常响声，活动卸料臂水平面内的回转角和垂直平面内的仰角应满足要求。

- 取力器温度应正常。

    - 安全要求

      - 取力传动系统应有安全保险设施。

      - 取力器操纵机构应操纵灵活、动作准确；应有锁定装置，确保安全可靠。

      - 卸料机构应有安全装置。

      - 液压管路及其附件应合理地布置或加以防护，液压管路系统应符合GB/T 3766-2015中5.4.6的规定。

      - 饲料车的线路应安装整齐、卡定，无漏电，电线颜色和接头应与底盘保持一致，且应有安全可靠的保护装置，过载保护应符合GB/T 5226.1-2019中7.3.2的规定。

    - 噪声要求

- 饲料车卸料作业时的噪声不应大于 85dB（A）。

  - 试验方法

    - 试验要求

      - 试验样车应按产品使用说明书的规定进行磨合、调整、试运转，技术状态应良好。

      - 试验区应备有足够的物料，且应能满足所有试验项目的测定。

      - 卸料系统工作稳定可靠，液压系统无渗漏和油温过热等异常现象；

      - 料罐无变形和裂纹等现象；

      - 试验用仪器、仪表和量检具应经检定合格，并在有效检定周期内。

    - 试验条件

      - 试验条件应符合GB/T 12534的规定，其中载荷物应为蛋鸡饲料，密度约600kg/m3，含水率应小于15%。

      - 试验样车装备齐全，技术状况良好，选择试验的饲料厂和畜禽饲养场的距离和道路应具有代表性。

    - 主要结构尺寸

饲料车主要结构尺寸按GB/T 12673的规定测量。增加下列项目：

- 料罐长度，l；

- 料罐相对底盘中心偏移量，e；

- 卸料口最大垂直高度，H；

- 卸料口的最大水平距离，L；

- 卸料活动臂的水平面回转角，β；

- 卸料活动臂的垂直面的仰角，α。

    - 质量参数

饲料车质量参数按GB/T 12674的测定，增加下列项目：

- 底盘与驾驶室的整备质量；

- 料罐的净质量(不含附件)。

    - 性能试验

      - 防雨密封试验

        - 试验方法

在淋雨棚内做相当于气候条件为中雨或大雨的淋水试验，调整水泵的流量依次将流量调整300 L/min和600 L/min，分别按照下述步骤进行试验:

- 关闭料罐进料口盖，做15 min淋水试验，之后擦干外部积水，打开口盖观察渗漏情况；

- 关闭料罐进料口盖，做30 min淋水试验，之后擦干外部积水，打开口盖观察渗漏情况。

      - 最大装载质量和残留量

将料罐内和卸料机构内的残存物清扫干净，再装满饲料，把所装饲料全部卸到饲料塔内，至卸料口不再有饲料卸出为止，对卸出的饲料质量进行测定，即为最大装载质量，停车清扫出残留在料罐内及卸料机构内的剩余饲料，用50 kg台秤称量其质量，即为残留量，重复试验两次，取其平均值。

      - 残存率

用公式（1）计算残存率:

…………………………………………（1）

式中：

i——残存率，%；

△G——残留量，单位为千克（kg）；

G——最大装载质量，单位为千克（kg）。

      - 负载试验

        - 负载试验要求

在最大装裁质量条件下，行驶2km后再进行负载试验。卸料时观察卸料活动臂的升举、回转动作平稳、准确，卸料机构运转无异常响声，取力器无脱档现象，测量发动机和取力器的温度正常。

        - 卸料能力测定条件

          - 饲料车的技术状况应符合测试要求。

          - 测试场地应为清洁、完好的水泥地面。

          - 风速应小于3 m/s。

        - 卸料能力测定方法

用布袋（直径250 mm，长度为卸料口最大高度减500 mm）的一端套在卸料口上并系牢，升起卸料活动臂将布袋吊起，使卸料口处于最高点，即可开始卸料。

当发动机在正常转速下稳定卸料时，每间隔30 s左右在布袋下口取样一次，每次取样时间在20 s～30 s，用秒表计时，共取样六次。称量每次取样质量，按公式（2）计算卸料能力并取平均值。

Q=G＇t…………………………………………（2）

式中：

Q——卸料能力，单位为千克每分（kg/min）；

G＇——卸出饲料质量，单位为千克（kg）；

t——卸料时间，单位为分（min）。

      - 液压系统试验

将流量计、压力表连接在所测液压系统管路中，测出卸料作业前的液压油温度，然后操纵液压手柄，举升和转动卸料活动臂，记下发动机转速、液压系统的流量和压力；卸料口处在最高点时开始卸料，测量在正常卸料情况下的发动机转速、液压系统流量和压力；记录发动机转速、流量和压力的最大值和最小值；卸料结束时，测量液压油的温度，用公式（3）计算温升。

- ΔQ=Q1−Q0…………………………………………（3）

式中：

△Q——温升，单位为摄氏度（℃）；

Q0——卸料前的油温，单位为摄氏度（℃）；

Q1——卸料后的油温，单位为摄氏度（℃）。

试验时，测量手动操纵机构的操纵力，观察液压系统有无渗漏现象和异常响声。

      - 轴承温升

空运转前，在每一个传动箱和轴承座上任取3点测定初始温度，空运转30 min，停机后再重复测定上述位置的温度，三组数据中，取温差的最大值，确定为轴承温升。

      - 平均首次故障前工作时间MTTFF

累计作业时间不少于180 h。故障分类和时间查定应符合GB/T 5667的规定，平均首次故障前工作时间的测定按公式（4）计算。

MTTFF=Ti+Tjra…………………………………………（4）

式中：

MTTFF——首次（轻度故障除外）故障前平均作业量，单位为吨（t）；

ra——被试样机中发生首次故障（轻度故障除外）的产品个数，单位为个；

Ti——第i个样机发生首次故障的累计作业量，单位为吨（t）；

Tj——可靠性试验结束时未发生首次故障的第j个样机的累计作业量，单位为吨（t）。

      - 使用有效度

累计作业时间不少于180h。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间。生产查定过程中，如果累计故障修复时间大于1h或者发生GB/T 5667规定的致命故障或严重故障时，则生产查定不再继续进行。使用有效度按公式（5）计算。

K=TzTz+Tg×100…………………………………………（5）

式中：

K——使用有效度（可用度），%；

Tz ——生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机在生产考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。

    - 一般技术要求检查

      - 饲料车零件采用目测、游标卡尺、千分尺、钢卷尺等常规方法进行检测，外购件、协作件、标准件核查有无检测报告或合格证明文件。

      - 饲料车配套底盘检测应有合格证。

    - 主要零、部件技术要求检查

      - 整车

        - 饲料车整车外廓尺寸按GB/T 12673的规定测量。

        - 饲料车质量参数按GB/T 12674的规定测量。

        - 饲料车技术状况行驶检验按GB/T 12677的规定测量。

        - 饲料车整车制造及装配采用目测、钢卷尺等常规方法检查。

        - 饲料车油漆层按JB/T 5673的规定测量。

      - 料罐

- 对6.3.2.1～6.3.2.5的规定，采用目测、手动操作和常规量具测量方式进行检测。

      - 取力传动系统

- 对6.3.3.1～6.3.3.3的规定，采用目测、耳听、和手动操的方式进行检测。

      - 液压系统

        - 液压系统的过滤装置采用目测的方法进行检查。

        - 液压组件与管路、高压油管的压力采用目测及试车的方法进行检查。

        - 液压管路外部防腐、防锈处理提供相应的检验报告。

      - 卸料机构

        - 卸料机构基本参数应按表2的规定进行检测。

        - 卸料机构运转状况采用目测、试车的方法进行检查。

        - 卸料能力指标应按表3的规定进行检查。

      - 工作梯

采用目测、操作方法进行检查工作梯牢固性、可靠性。

      - 电气系统

        - 饲料车的各线路布局、排列采用目测检查。

        - 饲料车的各线路采用万用表等仪器检查绝缘、漏电、短路状况。

        - 饲料车各电机采用万用表等仪器检查绝缘性。

    - 装配技术要求检查

      - 绞龙的运转采用目测、手感/手动操作和/或常规量具测量方式进行检查、测定。

      - 每台饲料车总装后，按产品额定转速空运转30min，采用目测、手感/手动操作和/或常规量具测量方式进行检查、测定，应符合下列要求：

- 各运动零部件应运转灵活，无碰、卡现象，各调节机构应灵活、可靠；

- 齿轮和链轮传动应平稳可靠，连接件、紧固件不应有松动现象；

- 传动箱、齿轮箱、链轮等转动位置轴承温升不应大于25℃。密封部位不应有渗漏；

- 润滑系统的各供油点应无漏油、渗油现象，自动反馈控制系统应稳定可靠。

- 分别用电气柜按钮和遥控器对三台螺旋输送机进行操作，观察其运行的平稳性，启动和停止顺序及联锁是否正确，遥控距离是否符合要求，观察液压系统是否泄漏。

- 将活动卸料臂分别举升、下降、左右回转到极限位置，用三角函数法，测量和计算活动卸料臂水平面内的回转角和垂直平面内的仰角。

    - 安全要求检查

安全要求采用目测和实际操作的方法检测。

    - 噪声要求检查

- 饲料车卸料作业时的噪声试验方法按GB/T 14365的规定进行检验。

  - 检验规则

    - 出厂检验

      - 出厂的每台饲料车应经制造厂检验部门检验合格，签发产品质量合格证后方可出厂。

      - 出厂检验项目见表4，如有不合格允许修复调整，检验合格后方可出厂。

    - 型式检验

      - 检验原则

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时每2年进行1次检验；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 产品停产2年或2年以上恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

      - 抽样与组批

        - 型式检验抽样台数应不少于2台，检验项目见表4，判定规则见表5。

        - 整机抽样应是企业近一年内生产，并经出厂检验合格的产品。

- 检验项目分类表

| 类 别 | 项 序 | 检 验 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 卸料能力 | — | √ | 表3 |
|  | 2 | 安全要求 | √ | √ | 6.5 |
| B | 1 | 饲料的残存率 | — | √ | 表3 |
|  | 2 | 使用有效度 | — | √ | 表3 |
|  | 3 | 平均首次故障前工作时间 | — | √ | 表3 |
|  | 4 | 外廓尺寸 | √ | √ | 6.3.1.1 |
|  | 5 | 最大总质量和轴载质量 | √ | √ | 6.3.1.2 |
|  | 6 | 料罐纵向中心线对汽车底盘的偏移量 | √ | √ | 6.3.1.4 |
|  | 7 | 料罐质量与最大装载质量的比值 | √ | √ | 6.3.2.4 |
|  | 8 | 取力传动系统的传动比 | √ | √ | 6.3.3.3 |
|  | 9 | 液压系统 | √ | √ | 6.3.4 |
|  | 10 | 卸料活动臂的固定、动作的平稳、灵活、准确 | √ | √ | 6.3.5.2 |
|  | 11 | 卸料机构的运转性能 | √ | √ | 6.3.5.4、6.3.5.5 |
|  | 12 | 绞龙运转 | √ | √ | 6.4.1 |
| C | 1 | 配套底盘 | √ | √ | 6.1.4 |
|  | 2 | 密封、防雨 | √ | √ | 6.3.1.3 |
|  | 3 | 连接件、紧固件 | √ | √ | 6.3.1.5、6.3.1.6 |
|  | 4 | 防锈、涂漆 | √ | √ | 6.3.1.7、6.3.1.8 |
|  | 5 | 润滑 | √ | √ | 6.3.1.9 |
|  | 6 | 料罐内表面和外表面 | √ | √ | 6.3.2.1、6.3.2.3 |
|  | 7 | 加料口和清料口的闭合、开启 | √ | √ | 6.3.2.2 |
|  | 8 | 料罐的加工工艺 | √ | √ | 6.3.2.5 |
|  | 9 | 取力传动系统运转和操纵机构 | √ | √ | 6.3.3.1、6.3.3.2、6.3.3.4 |
|  | 10 | 卸料机构的基本参数 | √ | √ | 6.3.5.1 |
|  | 11 | 手动操纵机构的操纵力及锁定 | √ | √ | 6.3.5.3 |
|  | 12 | 工作梯 | √ | √ | 6.3.6 |
|  | 13 | 电气系统 | √ | √ | 6.3.7 |
|  | 14 | 空运转 | √ | √ | 6.4.2 |
|  | 15 | 噪声要求 | √ | √ | 6.6 |
|  | 16 | 标志 | √ | √ | 9.1 |
| 注：“√”表示检验项目，“—”表示不检验项目。 |  |  |  |  |  |

- 判定规则

| 检验项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目数 | 4 | 12 | 16 |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | - 1 | 2 3 | 3 4 |

      - 判定规则

        - 当被检类的不合格数小于或等于Ac时，该类被判为合格。

        - 当被检类的不合格数大于或等于Re时, 该类判为不合格。

        - 当被检产品在A、B、C类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则判为不合格。

  - 标志、运输与贮存

    - 标志

      - 饲料车上应设置以下标志：

- 安全警示标志；

- 安装、调整以及保养说明标志。

      - 饲料车应在规定位置设置标牌，其型式、内容和安装位置应符合GB/T 13306的规定，标牌应至少包括以下内容：

- 产品型号和名称；

- 产品主要技术规格；

- 配套动力；

- 出厂编号、出厂日期；

- 制造厂名称和地址；

- 产品执行标准编号。

    - 运输

      - 饲料车以自驶或拖拽方式公路运输。

      - 在铁路或水路运输时，以自驶或拖拽方式上下车船，在吊装时应使用专用吊具，以免损伤产品;并将车轮可靠固定，运输中不应磕碰。

      - 随车技术文件应包括：

- 汽车底盘产品合格证和使用说明书；

- 饲料车的产品合格证和使用说明书；

- 随车工具、附件、备用件明细表；

- 装箱清单。

      - 饲料车出厂应配齐下列物品：

- 汽车底盘的随车工具、附件、备件；

- 配套件的专用工具、附件；

- 专用工具、附件专用工具、备件。

    - 贮存

      - 长期不使用的饲料车应按产品说明书有关规定，对专用机构采取措施后，按汽车储存规定办理。

      - 饲料车及备件在正常保管及运输情况下，防锈有效期不少于六个月。